# Crie a sua VPC e inicie um servidor web

### Objetivos

Depois de concluir este laboratório, você deverá ser capaz de:

- Criar uma nuvem privada virtual (VPC)

- Criar sub-redes

- Configurar um grupo de segurança

- Iniciar uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) dentro da nova VPC

### Duração

O laboratório levará aproximadamente 45 minutos para ser concluído.

### Cenário

Neste laboratório, você usará a Amazon Virtual Private Cloud (VPC) para criar sua própria VPC e adicionar componentes adicionais a ela para produzir uma rede personalizada para um cliente Fortune 100. Você também cria grupos de segurança para sua instância do EC2. Em seguida, você configurará e personalizará uma instância do EC2 para executar um servidor web e iniciá-lo na VPC que parece com o seguinte diagrama do cliente:

### Diagrama do cliente

Figura: o cliente está solicitando a construção desta arquitetura para iniciar seu servidor web com êxito.

### Restrições de serviço da AWS

Neste ambiente de laboratório, o acesso aos serviços e às ações de serviço AWS pode ser restrito aos que forem necessários para concluir as instruções do laboratório. Você poderá encontrar erros se tentar acessar outros serviços ou executar ações além das descritas neste laboratório.

## Acessar o Console de Gerenciamento da AWS

- Na parte superior destas instruções, escolha Start Lab (Iniciar laboratório) para iniciar este laboratório.

Um painel Start Lab (Iniciar laboratório) aparece, exibindo o status do laboratório.

Dica: se você precisar de mais tempo para concluir o laboratório, selecione o botão Iniciar laboratório novamente para reiniciar o cronômetro do ambiente.

- Aguarde até que a mensagem Lab status: ready (Status do laboratório: pronto) seja exibida e clique no X para fechar o painel Start Lab (Iniciar laboratório).

- Na parte superior destas instruções, selecione AWS.

Esta opção abrirá o Console de Gerenciamento da AWS em uma nova guia do navegador. O sistema faz seu login automaticamente.

Dica: se a nova guia do navegador não for aberta, um banner ou um ícone na parte superior do navegador indicará que o navegador está impedindo que o site abra janelas pop-up. Clique no banner ou no ícone e escolha Allow pop-ups (Permitir pop-ups).

## Tarefa 1: Criar a VPC

Nesta tarefa, você usa o assistente de VPC para criar uma VPC, um gateway da internet e duas sub-redes em uma única Zona de Disponibilidade. Um gateway da Internet é um componente de VPC que permite a comunicação entre instâncias em sua VPC e a Internet.

Depois de criar uma VPC, você pode adicionar sub-redes. Cada sub-rede reside inteiramente dentro de uma zona de disponibilidade e não pode abranger zonas. Se o tráfego de uma sub-rede for roteado para um gateway da internet, a sub-rede é conhecida como sub-rede pública. Se uma sub-rede não tiver uma rota para o gateway da internet, a sub-rede será conhecida como uma sub-rede privada.

O assistente também cria um gateway NAT, que é usado para fornecer conectividade com a internet para instâncias do EC2 nas sub-redes privadas.

- No canto superior direito destas instruções, escolha AWS. O Console de Gerenciamento da AWS é aberto em uma nova guia.

- Quando você estiver no console da AWS, digite e procure por VPC na barra de pesquisa, na parte superior. Selecione VPC na lista.

- Agora, você está no painel da Amazon VPC. Você usa o serviço Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para montar a sua VPC.

- Escolha Criar VPC e configure as seguintes opções:

  - Recursos a serem criados: escolha VPC e muito mais

  - Geração automática da etiqueta de nome: desmarque a caixa Gerar automaticamente.

  - IPv4 CIDR (CIDR IPv4): insira 10.0.0.0/16.

IPv6 CIDR block (bloco CIDR IPv6): selecione No IPv6 CIDR Block (Nenhum bloco CIDR IPv6).

  - Tenancy: escolha Padrão.

  - Número de Zonas de Disponibilidade (AZs): 1

  - Número de sub-redes públicas: 1

  - Número de sub-redes privadas: 1

  - Expanda Personalizar blocos CIDR de sub-redes

    - Public subnet CIDR block in us-west-2a (Bloco CIDR de sub-rede pública em us-west-2a): 10.0.0.0/24

    - Private subnet CIDR block in us-west-2a (Bloco CIDR de sub-rede privada em us-west-2a): 10.0.1.0/24

  - Gateways NAT: selecione In 1 AZ (Em 1 AZ)

  - Endpoints da VPC: escolha Nenhum

- No painel Visualização, dê um nome aos recursos, da seguinte forma:

  - VPC: Lab VPC

  - Subnets (2)

    - Na primeira caixa, Public subnet one without name tag (Sub-rede pública 1 sem tag de nome): Public Subnet 1

    - Na segunda caixa, Private subnet one without name tag (Sub-rede privada 1 sem tag de nome): Private Subnet 1

  - Tabelas de rota (2)

    - Na primeira caixa, Public route table without name tag (Tabela de rota pública sem tag de nome): Public Route Table

    - Na segunda caixa, Private route table without name tag (Tabela de rota privada sem tag de nome): Private Route Table

- Escolha Criar VPC.

Na próxima tela, uma mensagem de Sucesso é exibida com detalhes da VPC.

- Selecione Visualizar VPC.

Os detalhes de Lab VPC (VPC do laboratório) são exibidos conforme a configuração.

## Tarefa 2: Criar sub-redes adicionais

Nesta tarefa, você cria duas sub-redes adicionais em uma segunda Zona de Disponibilidade. Isso é útil para criar recursos em várias Zonas de Disponibilidade para fornecer alta disponibilidade.

- No painel de navegação à esquerda, escolha Sub-redes.

- Para configurar a segunda sub-rede pública, escolha Criar sub-rede e configure as seguintes opções:

  - VPC ID (ID da VPC): na lista suspensa, escolha Lab VPC (VPC do laboratório).

  - Nome da sub-rede: insira Public Subnet 2

  - Zona de disponibilidade: Sem preferências

  - IPv4 CIDR block (Bloco CIDR IPv4): insira 10.0.2.0/24.

- Selecione Criar sub-rede.

A sub-rede terá todos os endereços IP que começam com 10.0.2.x.

- Para configurar a segunda sub-rede privada, escolha Criar sub-rede e configure as seguintes opções:

  - VPC ID (ID da VPC): na lista suspensa, escolha Lab VPC (VPC do laboratório).

  - Nome da sub-rede: insira Private Subnet 2

  - Zona de disponibilidade: Sem preferências

  - IPv4 CIDR block (Bloco CIDR IPv4): insira 10.0.3.0/24.

- Selecione Criar sub-rede.

A sub-rede terá todos os endereços IP que começam com 10.0.3.x.

## Tarefa 3: Associar as sub-redes e adicione rotas.

- No painel de navegação à esquerda, escolha Tabelas de rotas.

- Selecione Tabela de rotas públicas

- No painel inferior, escolha a guia Associações de sub-rede.

- Em Sub-redes sem associações explícitas, escolha Editar associações de sub-rede.

- Marque a caixa de seleção para Public Subnet 2 (Sub-rede pública 2).

- Selecione Salvar associações.

Agora, você configurará a tabela de rota usada pelas sub-redes privadas.

- Selecione Tabela de rotas privadas.

- No painel inferior, escolha a guia Associações de sub-rede.

- Em Sub-redes sem associações explícitas, escolha Editar associações de sub-rede.

- Marque a caixa de seleção para Private Subnet 2 (Sub-rede privada 2).

- Selecione Salvar associações.

A VPC agora tem sub-redes públicas e privadas configuradas em duas Zonas de Disponibilidade:

Figura: a criação dos recursos de rede e componentes de roteamento e a conexão desses recursos que tornam a VPC funcional como uma rede.

## Tarefa 4: Criar um grupo de segurança da VPC

Nesta tarefa, você criará um grupo de segurança de VPC, que atuará como um firewall virtual para a instância. Ao iniciar uma instância, você pode associar um ou mais grupos de segurança à instância. Você pode adicionar regras a cada grupo de segurança que permite tráfego de entrada ou de saída nas instâncias associadas.

- No painel de navegação à esquerda, escolha Grupos de segurança.

- Selecione Criar grupo de segurança.

- Configure o grupo de segurança com as seguintes opções:

  - Nome do grupo de segurança: insira Web Security Group.

  - Descrição: insira Enable HTTP access

  - VPC: selecione Lab VPC (VPC do laboratório).

- Em Regras de entrada, selecione Adicionar regra.

- Configure as seguintes opções:

  - Tipo: escolha HTTP.

  - Origem: escolha Anywhere-IPv4 (Qualquer lugar-IPv4).

  - Descrição: insira Permit web requests

- Selecione Criar grupo de segurança.

Você usará este grupo de segurança na próxima tarefa ao iniciar uma instância do EC2.

## Tarefa 5: Iniciar uma instância de servidor web

Nesta tarefa, você iniciará uma instância do EC2 na nova VPC. Você configurará a instância para atuar como um servidor web.

- No Console de Gerenciamento da AWS, na barra Pesquisar, insira EC2 e selecione-o para acessar o EC2 Management Console (Console de gerenciamento do EC2).

- No painel de navegação à esquerda, selecione Instâncias.

- Escolha Executar instâncias e configure o seguinte:

- Na seção Nome e tags, Nome: Web Server 1.

- Na seção Application and OS Images (Amazon Machine Image) (Aplicação e imagens OS [imagem de máquina da Amazon]), configure estas opções:

  - Início rápido: escolha Amazon Linux.

  - Imagem de máquina da Amazon (AMI): no menu suspenso, selecione Amazon Linux 2 AMI (HVM).

- Na seção Tipo de instância, selecione t3.micro.

- Na seção Par de chaves (login), selecione vockey.

- Na seção Configurações de rede, selecione Editar e configure estas opções:

- VPC - required (VPC - obrigatório): selecione Lab VPC (VPC de laboratório).

- Sub-rede: selecione Sub-rede pública.

- Atribuir IP público automaticamente: selecione Habilitar.

- Firewall (grupos de segurança): escolha Selecionar grupo de segurança existente.

  - Escolha Web Security Group (Grupo de segurança da web).

- Expanda Detalhes avançados.

- Em Dados do usuário, copie e cole o seguinte código

#!/bin/bash

#Install Apache Web Server and PHPyum install -y httpd mysql php#Download Lab fileswget https://aws-tc-largeobjects.s3.us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-100-RESTRT-1/267-lab-NF-build-vpc-web-server/s3/lab-app.zipunzip lab-app.zip -d /var/www/html/#Turn on web serverchkconfig httpd onservice httpd start

- Escolha Executar instância.

- Para exibir a instância executada, escolha Visualizar todas as instâncias.

- Aguarde até que o Web Server 1 (Servidor web 1) indique 2/2 checks passed (2/2 verificações aprovadas) na coluna Verificação de status.

- Isso pode levar alguns minutos. Para atualizar a página, escolha Atualizar na parte superior da página.

Agora, você se conecta ao servidor web em execução na instância do EC2.

- Marque a caixa de seleção para a instância e escolha a guia Detalhes.

- Copie o valor Public IPv4 DNS (DNS IPv4 público).

- Abra uma nova guia do navegador da web, cole o valor Public IPv4 DNS (DNS IPv4 público) e pressione Enter.

Se tudo tiver dado certo, a página deverá ter a seguinte aparência:

Figura: a página de sucesso de quando o servidor web é iniciado.

Veja a seguir a arquitetura completa que você implantou:

Figura: uma imagem do produto final, que é a entrega da solicitação exata do cliente: uma VPC totalmente funcional com seus recursos (rede e segurança) e um servidor web.

## Recapitulação

Neste laboratório

Neste laboratório, você criou uma VPC e seus recursos e fez com que ela se conectasse com sucesso a um servidor web. Parabéns!

## Recursos adicionais

- O que é Amazon VPC?

## Laboratório concluído

Parabéns! Você concluiu o laboratório.

- Na parte superior da página, selecione End Lab (Encerrar laboratório) e clique em Sim para confirmar sua decisão.

Um painel aparece indicando que You may close this message box now. Lab resources are terminating. (Você pode fechar esta caixa de mensagem agora. Os recursos do laboratório estão sendo interrompidos).

- Na parte superior direita, escolha o X para fechar o painel End Lab (Encerrar laboratório).

Para obter mais informações sobre o AWS Training and Certification, consulte AWS Training and Certification.

Seus comentários são sempre bem-vindos e valorizados.

Para compartilhar sugestões ou correções, forneça os detalhes em nosso Formulário de contato do AWS Training and Certification.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. e suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este trabalho não pode ser reproduzido nem redistribuído, parcial ou integralmente, sem a permissão prévia por escrito da Amazon Web Services, Inc. A cópia, a venda ou o empréstimo para fins comerciais é proibido.